常州轻工职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZQYG20180423号

我院就门禁系统及监控安装工程项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价5.0万元）

一、具体要求及工程量清单：

一）、工程量清单

公寓门禁设施及工程量清单

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 |  | 2.3（高）X1.8（宽）(双门宽度)，双开，A类木防火门 | 套 | 10 |
| 2 | 闭门器 | 松下 | 器液压缓冲自动家用关门器门弹簧配件65KG | 个 | 20 |
| 3 | 限位器 | 乐太家 | 833型号, 不锈钢安装方式, | 个 | 20 |
| 4 | 门禁控制器 | 海康威视、立方、宏泰 | TCP/IP控制方式，2万张卡和10万记录存储，自带机箱和供电电源 | 套 | 1 |
| 5 | 电磁锁 | 海康威视、立方、宏泰 | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg*2 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内标配 | 双开门套 | 6 |
| 6 | 爆破按钮 | 海康威视、立方、宏泰 |  | 台 | 3 |
| 7 | PVC管 | 国产 |  | 米 | 20 |
| 8 | 信号线 | 帝诚、中视恒通、帝一 |  | 米 | 200 |
| 9 | 电源线 | 帝诚、中视恒通、帝一 |  | 米 | 200 |
| 10 | 安装调试及辅材 |  |  | 项 | 1 |

公寓监控设备工程量清单

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 具有200W像素 CMOS传感器。最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1280x720 @ 30fps。（公安部型式检验报告证明） 图像传输延时≤280ms。（公安部型式检验报告证明）灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证） 信噪比不小于58.5dB。（公安部型式检验报告证明）具有宽动态功能，当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） ★在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项（公安部型式检验报告证明） 支持字符叠加功能，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）支持区域遮盖功能，并能支持至少4块区域。（公安部型式检验报告证明） 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。（公安部型式检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。公安部型式检验报告证明） ★具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测等智能行为分析功能。（公安部型式检验报告证明） ★具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能。（公安部型式检验报告证明） ★具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）支持IP67防护等级。（公安部型式检验报告证明） 具有1个RJ-45 网络接口、1个RS-232接口，1个硬件恢复默认按钮。（公安部型式检验报告证明） ★支持WEB界面可设置FTP存储、NAS存储。具有网络中断、设备故障和报警联动等录像方式，也可通过IE浏览器和 客户端软件手动录像。（公安部型式检验报告证明） 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 15 |
| 2 | 网络录像机 | 海康威视、大华、宇视 | 16路1080P视频接入\支持512Mbps存储带宽\16个H.264、H.265 1080P混合解码，同步回放、即时回放：回放时间从5min到1h可调\1路VGA 输出、2路HDMI输出，HDM1和HDMI2支持双4K异源输出\8个内置SATA3.0接口，单盘支持10T,支持RAID0,1,5,6,50,60\2个千兆以太网口\16进8出报警接口\2个前置USB2.0.后置2个USB3.0\1路语音对讲\1 个外置esata、支持ISCSI扩展\抽拉式面板\支持N+M\切片回放\智能回放\前智能IPC接入\后智能、支持车牌、车标、车辆颜色检测；人脸检测等；视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理 | 台 | 1 |
| 3 | 监控硬盘 | 希捷、西部数据或同档次品牌 | 4000G/64M/6Gb/SATA3.0，工业级 | 块 | 4 |
| 4 | 网络交换机 | 华为、华三 、思科 | 提供LACP、STP/RSTP/MSTP等功能，可有效实现链路扩展及备份。 SNMP管理型交换机支持高达8个MSTP实例，让组网无忧。 支持丰富的安全特性，如802.1x、RADIUS、NAC等安全认证方式。还支持MAC地址过滤和端口过滤功能， 能有效防范黑客、病毒攻击，提供安全可靠的网络服务。 采用无风扇静音设计（S1700-52GFR-4P-AC除外），降低整机功耗的同时，让您免除噪音的烦扰。 整机遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）， 提供端口低耗电闲置模式，大幅度降低功耗。 可根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠。所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。 提供便捷的管理维护手段，PC化简易操作，机身前面有“一键操作”按钮，短按重启，长按可以恢复出厂配置。 可通过web可视化的界面，对交换 机的各种功能进行简单方便的操作。 支持SNMP网管对设备进行配置管理 | 台 | 1 |
| 5 | 网线 | 帝诚、中视恒通、帝一 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 6 | 电源线 | 帝诚、中视 恒通、帝一 | RVV2*1.0 | 米 | 600 |

二）、 验收与付款方式

1、乙方工程完工后，以书面形式向甲方提出验收申请，在乙方提出验收申请15个工作日内，甲方按招投标文件及国家相关规定，对该工程进行详细审核、验收，并出具验收报告；

2、该工程验收合格后由甲方审计部门对该工程进行审计，该审计结果为甲方向乙方付款总额的依据；

3、审计期限为该工程验收合格后1个月内完成。

4、审计费用根据《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》第十七条规定执行。（见附件）

5、出具审计报告材料后，甲方凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格后第十二月支付。要求乙方开具增值税发票

二、报价单

| 公寓门禁设备及施工清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 响应规格、型号及主要性能 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |
| 1 | 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 闭门器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 限位器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公寓监控设备及施工清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高清网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 网络录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商单位名称（盖印）：                                     联系人：                             联系电话：

说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。本项目最高限价为5.00万元，供应商投标总价不得超过最高限价。

2、请在报价单中填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章。

3、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），复印件加盖单位公章。

4、本询价单一式三份，盖印，密封。

5、请于2018年05月04日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师  电话：0519-86335166。

6、技术参数质疑及勘察现场联系人：苏老师  电话：0519-86332148。

7、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

8、付款方式：项目验收合格且审计结束之后支付总工程款的90%，总工程款的10%作为质保金于验收合格之后第十二个月内支付。

9、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位监察处反映。联系电话：0519-86335063。

10、安装地点：常州轻工职业技术学院。

附件：

《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》

第十七条：高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）。

（二）单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。

（三）单项工程核减率在5%-8%以上（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%。

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入高校与施工单位签订的有关合同中。

审计费按工程核减额的3%提取。